Hướng dẫn chia IP

Chia IP, theo mình chia ra làm 3 dạng

Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host

Dạng 2: Chia IP khi biết trước số mạng

Dạng 3: Chia IP khi biết trước cả host và số mạng

____________________

Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host

Ví dụ 1: Cho IP 192.168.1.0 chia được thành bao nhiêu mạng, mà mỗi mạng cần 30 host

Giải:

2^5>=30 + 2 (30 là số host, còn 2 là địa chỉ mạng và broadcast)

--> hostID sẽ cần: 5 bit

--> Số bit ở netID là: 32-5 = 27 bit --> /27

--> Số host trên mỗi mạng là: 2^5 =32 --> Bước nhảy 32

Vậy ta có các mạng con là:

192.168.1.0 / 27

192.168.1.32 / 27

192.168.1.64 / 27

192.168.1.96 / 27

192.168.1.128 / 27

192.168.1.160 / 27

192.168.1.192 / 27

192.168.1.224 / 27

Dạng 2: Chia IP khi biết trước số mạng

Ví dụ 2: Chia 192.168.2.0 / 24 thành 2 mạng con

Giải:

Số bit cần lấy là: 2^1=2 mạng --> Lấy 1 bit hostID cho netID

--> số bit ở netID = 24+1=25 bit --> /25

--> số bit hostID = 32-25= 7 bit --> số IP trên mỗi mạng là: 2^7 = 128 --> Bước nhảy 128

Vậy ta có 2 mạng con là:

192.168.2.0 / 25

192.168.2.128 / 25

Dạng 3: Chia IP khi biết trước cả host và số mạng

Ví dụ 3: Chia 192.168.3.0 / 24 thành 3 mạng

Mạng 1 cần 100 host

Mạng 2 cần 60 host

Mạng 3 cần 50 host

Giải:

Mạng 1: 192.168.3.0/25

(192.168.3.0 là địa chỉ IP ban đầu cho)

(2^7>100+2 -->hostID=7 -->netID=32-7=25 --> /25)

Mạng 2: 192.168.3.128/26

(Do mạng 1 cần 2^7=128 IP --> địa chỉ mạng con của mạng 2 là 192.168.3. 0+128 = 192.168.3.128)

(2^6>60+2 -->hostID=6 -->netID=32-6=26 --> /26)

Mạng 3: 192.168.3.192/26

(Do mạng 2 cần 2^6=64 IP --> địa chỉ mạng con của mạng 2 là 192.168.3. 128+64 = 192.168.3.192)

(2^6>60+2 -->hostID=6 -->netID=32-6=26 --> /26)

Chia subnet kiểu VLSM

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ và đĩa chỉ 192.168.10.0/24. Hay chia subnet theo sơ đồ bên dưới .

* 48pcs => bit host = 6, bit mượn = 2, số mạng = 22 = 4 , subnet mask = 255.255.255.192, bước nhảy = 64

192.168.10.0/26	192.168.10.64/26	192.168.10.128/26	192.168.10.192/26

* 20pcs => bit host = 5, bit mượn = 1, số mạng = 21 = 2, subnet mask = 255.255.255.224, bước nhảy = 32

192.168.10.64/27	192.168.10.96/27	192.168.10.128/27	192.168.10.160/27

* 10pcs => bit host = 4, bit mượn = 1, số mạng = 21 = 2, subnet mask = 255.255.255.240, bước nhảy = 16

192.168.10.96/28	192.168.10.112/28	192.168.10.128/28	192.168.10.144/28

* 2 IP => bit host = 2, bit mượn = 2, số mạng = 22 = 4, subnet mask = 255.255.255.252, bước nhảy = 4

(Serial)

192.168.10.128/30	192.168.10.132/30	192.168.10.136/30	192.168.10.140/30