Bài Tập (Các phép toán số học cho số nguyên)

---oOo---

Các bài tập chương này được trích dẫn và dịch lại từ:

Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Patterson, D. A., and J. L. Hennessy, Morgan Kaufman, Third Edition, 2011.

----------------------

Bảng 1:

Bài số 1

Cho bảng sau với các số được viết trong hệ nhị phân

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| a. | 01000101 | 01011010 |
| b. | 01100110 | 00101100 |
| c. | 11001000 | 01100111 |
| d. | 11110111 | 11101101 |

1. Giả sử A và B là số dùng 8 bit lưu trữ, theo dạng số có dấu dùng bù hai. Tính A + B

2. Giả sử A và B là số dùng 8 bit lưu trữ, theo dạng số có dấu dùng bù hai. Tính A − B

3. Giả sử A và B là số dùng 8 bit lưu trữ, theo dạng số không dấu. Tính A + B (chỉ tính cho c và d)

Bài số 2

Cho các số như bảng sau:

| a | 50(8) | 23(8) |
| --- | --- | --- |
| b | 66(8) | 04(8) |
| c | 110110(2) | 101100(2) |
| d | 30(8) | 07(8) |

- Giả sử số biểu diễn theo kiểu không dấu 6 bit, tính toán phép nhân A và B theo cấu trúc phần cứng như hình 1 (sử dụng cho hàng a, b trong bảng trên)

Hình 1.

- Giả sử số biểu diễn theo kiểu có dấu 6 bit, tính toán phép nhân A và B theo cấu trúc phần cứng như hình 1 (sử dụng cho hàng c, d trong bảng trên)

Bài số 3

- Cho A = 50(16)

B = 23(16)

Giả sử số biểu diễn theo kiểu không dấu 8 bit, tính toán phép nhân A và B theo cấu trúc phần cứng như hình 1

- A = 66(16)

B = 04(16)

Giả sử số biểu diễn theo kiểu không dấu 8 bit, tính toán phép nhân A và B theo cấu trúc phần cứng như hình 1

Bài số 4

Thực hiện phép chia không dấu A/B theo cấu trúc phần cứng như hình, biết máy tính dùng 6 bit biểu diễn các số.

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| - Hệ bát phân | 40(8) | 21(8) |
| - Hệ bát phân | 44(8) | 25(8) |
| - Hệ thập phân | 55 (110111) | 4 |
| - Hệ thập phân | 41 (101001) | 3 |

Shift left Q 1 bit, Q0 = 1

Shift left Q 1 bit, Q0 = 1

Lưu ý: câu b, khi thực hiện A/B, dùng 6 bit, chạy theo giải thuật chia sẽ không đúng; nếu dùng lớn hơn 6 bit thì đúng.

Sinh viên trả lời các câu hỏi sau:

- Vì sao lại không đúng? Gợi ý các giải pháp để giải quyết trường hợp này

- Thực hiện lại câu b lần lượt với hai trường hợp sau:

  - B = 34(8)

  - B = 44(8) và A, B dùng số 8 bit để biểu diễn